# Моторное масло ESTER

При обычных условиях масло создает сплошную пленку между двумя поверхностями. Эта масляная пленка обеспечивает гидродинамическую смазку, и препятствует непосредственному контакту металлических частей, таким образом, уменьшая трение.

Способность поддерживать неразрывный слой масла между поверхностями является одним из самых важных свойств моторного масла, которое должно обеспечить жидкостное трение. Когда масляная пленка разрушается под воздействием высоких нагрузок, возникают трение и износ. Именно в данном аспекте масло на основе сложных эфиров (Эстеров) обладает превосходными качествами для формирования масляной пленки. Масла на основе Эстеров уменьшают трение там, где другие масла терпят неудачу.

Молекулы сложных эфиров состоят из кислорода (O), имеющего положительную полярность и водорода (Н), имеющего отрицательную полярность. Молекулы адсорбируются на металлических поверхностях и формируют сплошной слой, известный как адсорбированная молекулярная пленка. Именно эта адсорбированная молекулярная пленка выделяет Эстеровые масла на фоне других моторных масел (в которых пленка создается с помощью вязкости).

Разница в качестве смазки становится очевидной после запуска двигателя. При использовании масла, в котором прочность пленки зависит от вязкости, давление масла упадет сразу после выключения двигателя. При повторном запуске, пленка между двумя металлическими поверхностями не сохраняется, и это приводит к «сухому» старту. С другой стороны, прочность адсорбированной молекулярной пленки не зависит от вязкости. Следовательно, эстеровые масла способны обеспечить сплошной слой смазки между металлическими поверхностями даже после остановки двигателя.

При городской езде с частым стартом и торможением автомобильные двигатели испытывают значительные нагрузки. Следовательно, правильный выбор масла для защиты двигателя становится еще актуальнее.

MOTUL применяет сложноэфирные (Эстеровые) масла в качестве базового масла для своих четырехтактных и двухтактных моторных масел.

## ESTER В КАЧЕСТВЕ БАЗОВОГО МАСЛА ДЛЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАСЛА

До внедрения масел на базе эстеров, выбор базовых масел был основан на их способности сохранять вязкость. Тогда полагали, что чем выше вязкость масла, тем лучше.

Взяв синтетические Эстеровые масла за основу, компания MOTUL изменила привычную концепцию синтетических смазочных материалов. Масла Ester представляют собой полярные молекулы, способные к электрохимической связи с металлами, таким образом, они могут сохранять сплошную масляную пленку при высоких и низких температурах.

После экспериментов с различными типами Эстеровых масел, в 1996 году компания MOTUL выбрала Комплексные Эстеры в качестве наиболее перспективного вида базовых масел. Комплексные Эстеры обладают усиленной адсорбционной способностью, следовательно, лучшими рабочими характеристиками среди базовых синтетических масел.

Диэфиры (внедрено в 1973 г.)

Полиэфиры

Полиэфиры

Комплексные эфиры

### Сравнение свойств базовых масел:
Эстера, ПAO и минерального масла

| Эстер | ПAO (Полиальфаолефин) | Минеральное масло |
| --- | --- | --- |
| Полярные свойства по отношению к металлам | Полярность отсутствует | Полярность отсутствует |
| Химическая трансформируемость | Изменения в молекулярной структуре отсутствуют | Химически не трансформируется |
| Высокая смазывающая способность | Смазывающая способность низкая | Смазывающая способность (под влиянием ионов) |
| Работает при высоких нагрузках | Не работает при высоких нагрузках | Ограниченно работает при высоких нагрузках |
| Высокая стабильность при высоких температурах | Высокая стабильность при высоких температурах | Низкая стабильность при высоких температурах |
| Низкая летучесть | Низкая летучесть | Летуче |
| Высокая текучесть при низких температурах | Высокая текучесть при низких температурах | Низкая текучесть |
| Высокий индекс вязкости | Средний индекс вязкости | Низкий индекс вязкости |
| Низкий коэффициент трения | Высокий коэффициент трения | Коэффициент трения средний между Эстерами и ПAO |
| Высокие моющие свойства | Моющие свойства отсутствуют | Моющие свойства ниже, чем у Эстеров |
| Биологически разлагаемо | Биологически не разлагаемо | Биологически не разлагаемо |